龙环〔2022〕32号

关于河源市和运新材料科技有限公司沥青混凝土拌合站建设项目环境影响报告表的批复

河源市和运新材料科技有限公司：

你公司报送的《河源市和运新材料科技有限公司沥青混凝土拌合站建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表）及报批申请收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院《建设项目环境保护管理条例》和《广东省建设项目环境保护管理条例》等规定，现批复如下：

一、项目概况：该项目位于龙川县龙母镇小庙村岭贝地段G236国道旁，占地面积12000平方米，建筑面积5140平方米，包括沥青搅拌站、储罐区、材料仓、宿舍楼等。项目原材料总用量90000吨/年，年产87166吨沥青混凝土混合料，生产工艺流程为：（骨料→冷骨料铲车投料→（燃烧器）冷骨料烘干→热骨料提升→热骨料筛分→热骨料储存→热骨料计量）/（沥青罐车→卸油罐→热沥青储罐→沥青计量）/（粉料→粉料储存→粉料提升→粉料计量）→混合搅拌→出料外运，总投资1000万元，劳动定员10人，年工作180天，均在厂内食宿。

二、根据报告表的评价结论，原则同意该项目建设，建设单位须对建设内容真实性负责。

三、总量控制指标：本项目不安排废水总量指标；废气总量指标二氧化硫为0.006吨/年，氮氧化物为1.028吨/年，上述指标从已自行关闭的广东国医堂制药股份有限公司回收总量中予以安排；挥发性有机物为0.0029吨/年。

四、必须按照环境影响报告表中提出的污染防治措施，在建设和生产过程中抓好落实，并重点做好如下工作：

1.应优选施工期环境保护方案，加强施工期环境管理，施工噪声防治应严格执行《噪声污染防治法》的相关规定，同时须做好施工废水、扬尘和工程废弃物的收集处理。

2.做好水污染防治工作。生活污水须经处理达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)旱作标准后回用，不得直排；初期雨水须经有效收集处理后回用，不得直排。

3.做好大气污染防治工作。项目冷骨料烘干、热骨料振动筛分、计量系统、矿粉下料、搅拌系统搅拌洗锅、粉料下料工序粉尘和沥青储罐、搅拌、卸料装车工序沥青烟气以及油烟须采取有效的收集和处理措施，各排气筒高度应不低于报告表建议值。其中沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOx排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准；油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；无组织排放达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2无组织排放监控浓度限值，同时厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值。

4.做好噪声污染防治工作。通过优选低噪声机械设备，落实高噪声设备的减振、隔声、消声措施，做好绿化带建设，确保厂界噪声满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

5.做好固体废弃物收集、分类处理和综合利用工作。废骨料、沉渣收集后外售综合利用，滴漏沥青、洗缸残渣和收集粉尘收集厂区回用，其在厂内暂存场所须符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；废活性炭、喷淋塔油污等危险废物须交由有资质单位处理，其在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的有关规定和要求；生活垃圾由环卫部门统一清运处理。

五、项目须严格按照环境影响评价文件内容及批复进行建设。今后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批。

六、本批复自批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

七、本批复作为该项目选址和报建的依据。项目竣工后，须按相关规定自行开展环保竣工验收并将竣工验收相关材料报送我局备案。备案完成后，项目方可正式投产。

河源市生态环境局龙川分局

2022年11月3日

抄送：市生态环境局，县发改局，龙母镇政府，深圳市福安环境技术有限公司