龙环〔2023〕7号

关于帝闻电子（龙川）有限公司扩建项目

环境影响报告表的批复

帝闻电子（龙川）有限公司：

你公司报送的《帝闻电子（龙川）有限公司扩建项目环境影响报告表》（以下简称报告表）及报批申请收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院《建设项目环境保护管理条例》和《广东省建设项目环境保护管理条例》等规定，现批复如下：

一、项目概况：该扩建项目选址于河源市龙川县佗城镇（街道）梅村工业园，使用现有厂房改造，扩建工程为旧车间、仓库升级改造与新增生产设施设备安装调试，无新增建筑。扩建项目新增年产LED灯12万台、摄像头6万台，新增碾磨、清洗、丝印、熔融、挤出、切粒、焊接、点胶等工序，主要工艺流程：(1)磁芯碾磨生产：碾磨（外购磁芯、碾磨液）→清洗→成品；（2）铭牌生产：丝印（外购铭牌、水性油墨）→成品→擦拭网板；（3）金属配件生产：冲压（金属材料）→成品；（4）造粒车间生产：分拣（现有项目产生的PC边角料）→（合格边角料→破碎）/可直接回用料→投料→熔融→挤出→拉丝→冷却→切粒→包装；（5）LED灯生产：组装（电路板、外壳）→超声波压模→温升测试→高压/电性测试→全功能测试→焊接电池→点胶→安装铭牌与镭雕→包装入库；（6）摄像头生产：组装（电路板、记忆卡、马达、外壳、五金件）→超声波压模→温升测试→高压/电性测试→全功能测试→外观检查→安装铭牌与镭雕→包装入库；（7）电路板生产：AI工序（电脑板、PCB板、电子元件）→SMD工序→手动插件→浸焊→补焊→点胶→酒精清洗→空负载测试→写入程序→包装入库。扩建项目总投资600万元，不新增劳动定员。

- 二、根据报告表的评价结论，原则同意该项目建设，建设单位须对建设内容真实性负责。

- 三、总量控制指标：本项目不安排废水总量指标，扩建后全厂废水总量指标参照原环评批复；扩建后大气污染物挥发性有机物总排放量为2.983吨/年（有组织1.49吨/年，无组织1.493吨/年），上述指标来源于企业自身减排，减排方式为重点企业“一企一策”综合整治。

四、必须按照环境影响报告表中提出的污染防治措施，在生产过程中抓好落实，并重点做好如下工作：

1.做好水污染防治工作。项目生产废水不得外排；生活污水须经自建污水处理站处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级限值标准要求后接入园区污水管网再排入梅村河。

2.做好大气污染防治工作。项目产生的VOCs、非甲烷总烃、二甲苯、锡及其化合物须采取有效的收集和处理措施，各排气筒高度应不低于报告表建议值。其中丝印工序产生的VOCs执行广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）第二时段排放限值；浸焊、含浸烘干工序产生的VOCs、二甲苯执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值；点胶、注塑、造粒工序产生的有非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值；焊接工序产生的锡及其化合物执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准；厂界无组织VOCs执行印刷行业按照广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）；厂区内VOCs无组织排放限值参照执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值；二甲苯、锡及其化合物无组织排放限值参照执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放浓度限值要求。

3.做好噪声污染防治工作。应优选低噪声机械设备、合理布局，加强对设备的维护保养，利用隔墙和距离衰减后，确保厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

4.做好固体废弃物收集、分类处理和综合利用工作。废丝印网板、废容器等一般工业固体废物分别收集后集中交回供应商，其在厂内暂存场所应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；废抹布、废活性炭、废油泥、废PCB板、废机油、废乳化液、废白胶等危险废物须经收集后交由相关有资质单位处置，其在厂内暂存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的有关要求；污泥排放须按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）相关要求进行处理；沉淀池沉渣及生活垃圾分别收集后交由环卫部门处理。

5.做好环境风险防范及应急措施。规范设置化学品仓、危险废物仓库，配备污染物事故性排放的应急设备措施。

五、项目须严格按照环境影响评价文件内容及批复进行建设。今后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批。

六、本批复自批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

七、本批复作为该项目选址和报建的依据。项目竣工后，须按相关规定自行开展环保竣工验收并将竣工验收相关材料报送我局备案。备案完成后，项目方可正式投产。

河源市生态环境局龙川分局

2023年3月1日

抄送：市生态环境局，县发改局，县工业园管委会，河源市天浩环保科技有限公司