龙环〔2022〕31号

关于凯昌高端品牌整装预制组件生产建设项目环境影响报告表的批复

河源市凯昌工程建设有限公司：

你公司报送的《凯昌高端品牌整装预制组件生产建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表）及报批申请收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院《建设项目环境保护管理条例》和《广东省建设项目环境保护管理条例》等规定，现批复如下：

一、项目概况：该项目位于深圳宝安（龙川）产业转移工业园29-1-A号地块，占地面积26023.8m2，总建筑面积25848.41m2，新建3栋一层厂房（1#、2#、3#）、仓库、危废间、办公楼等公用辅助工程，其中1#生产车间划分为加工车间、木工车间、开料车间、铁工车间，2#生产车间为打磨车间，3#生产车间划分为调漆房、喷漆房、风干房、高温房。项目主要从事化妆品柜台的生产，年产化妆品柜台15000平方米，主要工艺流程为：（1）金属框架生产工艺流程：铁板→剪板→机加工→焊接→喷粉→固化→金属框架；（2）化妆品柜台生产工艺流程：木板→开料→钉板→修边→贴皮、热压→打磨→喷漆→打磨→喷漆→组装→成品。项目总投资2亿元，劳动定员150人，均在厂内食宿，年生产300天。

二、根据报告表的评价结论，原则同意该项目建设，建设单位须对建设内容真实性负责。

三、总量控制指标：本项目不安排废水总量指标；大气污染物挥发性有机物为0.572吨/年（其中有组织排放0.337吨/年，无组织排放0.235吨/年），该总量控制指标从广东新典雅实业有限公司“一企一策”综合整治的削减量进行调配。

四、必须按照环境影响报告表中提出的污染防治措施，在生产过程中抓好落实，并重点做好如下工作：

1.应优选施工期环境保护方案，加强施工期环境管理，施工噪声防治应严格执行《噪声污染防治法》的相关规定,同时须做好施工废水、扬尘和工程废弃物的收集处理。

2.做好水污染防治工作。项目水帘柜及喷淋箱用水循环使用，不得外排；生活污水须经预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，排入园区污水管网，纳入龙川县宝通（鹤市）污水处理厂处理。

3.做好大气污染防治工作。项目使用原料须符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38579-2020），木板开料粉尘、打磨粉尘、焊接烟尘、喷漆废气、风干废气、喷粉粉尘、固化废气、油烟废气以及备用发电机尾气须采取有效的收集和处理措施，各排气筒高度应不低于报告表建议值。其中木板开料粉尘、打磨粉尘、喷漆漆雾（颗粒物）、喷粉粉尘排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值；贴皮、喷漆、风干、固化工序产生的VOCs排放执行广东省《家具制造行业挥发性有 机化合物排放标准》（DB44/814-2010）第Ⅱ时段排气筒排放限值及无组织排放监控点浓度限值；焊接烟尘（颗粒物）排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值；食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）最高允许排放浓度；备用发电机尾气排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准；企业厂区内 VOCs 无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。

4.做好噪声污染防治工作。应优选低噪声机械设备，合理布局，对产生高噪声的设备进行隔振、减振，通过定期维护保养等措施确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

5.做好固体废弃物收集、分类处理和综合利用工作。废包装材料、木屑边角料、废砂纸、废砂带、金属边角料等交由有关单位回收综合利用，以上一般固体废弃物在厂内暂存场所应符合合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；废活性炭、废原料桶、废漆渣、水帘柜粉尘渣、循环水池废液、废抹布和手套、废机油、废润滑油等危险废物须交由有资质单位处置，其在厂内暂存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其 2013 年修改单的有关要求；生活垃圾交由环卫部门清运处理。

五、项目须严格按照环境影响评价文件内容及批复进行建设。今后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批。

六、本批复自批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

七、本批复作为该项目选址和报建的依据。项目竣工后，须按相关规定自行开展环保竣工验收并将竣工验收相关材料报送我局备案。备案完成后，项目方可正式投产。

河源市生态环境局龙川分局

2022年10月25日

抄送：市生态环境局，县发改局，县工业园管委会，深圳市环旭生态科技有限公司